| VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY DEPARTMENT OF POWER ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING BLOKUJÍCÍ SPÍNANÝ ZDROJ 600 W S EXPERIMENTÁLNÍ SAMOKMITAJÍCÍ TOPOLOGIÍ EXPERIMENTAL 600 W SELF-OSCILLATING FLYBACK SWITCHING POWER SUPPLY |  |
| --- | --- |
| DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS |  |
| AUTOR PRÁCE AUTHOR | Bc. Slavomír Darida |
| VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR | Ing. Jan Martiš |
| BRNO 2016 |  |

# Diplomová práce

magisterský navazující studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky

Student: Bc. Slavomír Darida	ID: 146803

Ročník:   2	Akademický rok: 2015/16

NÁZEV TÉMATU:

Blokující spínaný zdroj 600 W s experimentální samokmitající topologií

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

- Analyzujte různé principy používané u samokmitajícího měniče - buzení tranzistoru, zpětná vazba, startování apod.

- Vyberte druh zapojení pro navrhovaný zdroj, navrhněte schéma zapojení.

- Dimenzujte silové součástky (včetně vinutých prvků) a navrhněte desku plošných spojů pro zdroj.

- Zdroj realizujte, oživte a proveďte ověřovací měření.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

PATOČKA, Miroslav. Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice.

Termín zadání:	21.9.2015	Termín odevzdání: 24.5.2016

Vedoucí práce:	Ing. Jan Martiš

Konzultant diplomové práce:

Ing. Ondřej Vítek, Ph.D., předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno

### Abstrakt

Samokmitající blokující měniče jsou s oblibou využívány zejména pro jejich jednoduchost, robustnost a nízkou cenu. Běžně se využívají v oblasti malých výkonů například jako zdroje pro nabíjení mobilních telefonů. Tato práce se zaměřuje na použití podobné koncepce k vytvoření samokmitajícího blokujícího měniče o výkonu 600 W.

### Abstract

Self-oscillating flyback converters are popular circuits due to their simplicity, robustness and low cost of components. They are generally used as low power devices. Mobile phone charger is good example of application. Realization of 600 W self-oscillating flyback converter is main goal of this thesis.

### Klíčová slova

samokmitající měnič; blokující; experimentální; návrh; realizace

### Key words

self-ocillating converter; flyback; experimental; design; realization

DARIDA, S. Blokující spínaný zdroj 600 W s experimentální samokmitající topologií. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. 55 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jan Martiš.

Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma Blokující spínaný zdroj 600 W s experimentální samokmitající topologií jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb.

V Brně dne ……………………………	Podpis autora ………………………………..

### Poděkování

Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Janu Martišovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé diplomové práce.

V Brně dne ……………………………	Podpis autora ………………………………..

# OBSAH

OBSAH	6

SEZNAM OBRÁZKŮ	7

SEZNAM TABULEK	9

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK	10

ÚVOD	13

- JEDNOČINNÝ BLOKUJÍCÍ MĚNIČ	14

  - PRINCIP	14

  - PROBLEMATIKA PŘEKMITU	15

- SAMOKMITAJÍCÍ JEDNOČINNÝ BLOKUJÍCÍ MĚNIČ	18

  - POUŽÍVANÉ PRINCIPY ŘÍZENÍ	18

    - STARTOVACÍ OBVOD	18

    - ZPĚTNÁ VAZBA	19

  - VOLBA MĚNIČE	20

- NÁVRH JEDNOČINNÉHO BLOKUJÍCÍHO MĚNIČE	24

  - PARAMETRY MĚNIČE	24

  - USMĚRŇOVAČ	24

  - SILOVÁ ČÁST MĚNIČE	25

    - IMPULZNÍ TRANSFORMÁTOR	25

    - PRIMÁRNÍ ČÁST MĚNIČE	30

    - SEKUNDÁRNÍ ČÁST MĚNIČE	31

  - ŘÍDÍCÍ OBVOD MĚNIČE	32

  - TEORETICKÁ ÚČINNOST MĚNIČE	35

  - NÁVRH DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ	35

- REALIZACE	37

  - OŽIVENÍ	39

  - VÝSLEDKY MĚŘENÍ	40

  - ZMĚŘENÁ ÚČINNOST MĚNIČE	45

- ZÁVĚR	46

- SEZNAM LITERATURY	47

- PŘÍLOHY	48

# SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1: Principiální schéma jednočinného blokujícího měniče [2]	14

Obrázek 2: Průběhy veličin jednočinného blokujícího měniče [2]	15

Obrázek 3: Dvou-spínačové zapojení [2]	16

Obrázek 4: Zapojení s rekuperačním vinutím a bezindukční smyčkou [6]	17

Obrázek 5: Blokové schéma řídícího obvodu [5]	18

Obrázek 6: Startovací obvod [5]	19

Obrázek 7:Vybraná topologie samokmitajícího blokujícího měniče [1]	20

Obrázek 8: Zjednodušené schéma [1]	21

Obrázek 9:Průběhy veličin vybraného samokmitajícího blokujícího měniče [1]	23

Obrázek 10: ETD 4917	26

Obrázek 11: Průběh proudu na kondenzátoru C5,6	31

Obrázek 12: Průběhy důležitých veličin pro nastavení řídícího obvodu v situaci maximálního a minimálního zatížení měniče. [1]	33

Obrázek 13: Výsledná dvouvrstvá deska plošných spojů	36

Obrázek 14: Impulzní transformátor	37

Obrázek 15: Řez impulzním transformátorem	38

Obrázek 16: Tlumivka výstupního filtru	38

Obrázek 17: Samokmitající blokující měnič 600 W	39

Obrázek 18: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na bočníku Rs (3) při jmenovitém vstupním napětí a výstupních parametrech 60 V 10 A     40

Obrázek 19: Detail zapínacího děje tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na bočníku Rs (3) při jmenovitém vstupním napětí a výstupních parametrech 60 V 10 A	41

Obrázek 20:Detail vypínacího děje tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na bočníku Rs (3) při jmenovitém vstupním napětí a výstupních parametrech 60 V.10 A	42

Obrázek 21: Detail průběhů napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na sekundárních diodách (3) při jmenovitém vstupním napětí a výstupních parametrech 60 V 4 A	42

Obrázek 22: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na sekundárním vinutí (3) při vstupním napětí 144 V~ a výstupních parametrech 60 V 2 A před zapůsobením napěťové regulace	43

Obrázek 23: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na sekundárním vinutí (3) při vstupním napětí 144 V~ a výstupních parametrech 60 V 2 A při zapůsobení napěťové regulace	43

Obrázek 24: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na sekundárních diodách (3) při vstupním napětí 100 V~ a výstupních parametrech 60 V 1 A s obvodem pro omezení strmosti	44

Obrázek 25: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na sekundárních diodách (3) při vstupním napětí 100 V~ a výstupních parametrech 60 V 1 A bez obvodu pro omezení strmosti	44

Obrázek 26: Finální schéma zapojení	48

Obrázek 27: Horní strana DPS	49

Obrázek 28: Rozmístění součástek na horní straně DPS	50

Obrázek 29: Spodní strana DPS	51

Obrázek 30: Rozmístění součástek na spodní straně DPS	52

Obrázek 31: Experimentální samokmitající blokující zdroj 600 W	53

# SEZNAM TABULEK

Tabulka 1: Parametry ETD 4917	26

Tabulka 2: Měření účinnosti samokmitajícího blokujícího měniče	45

Tabulka 3: Měření účinnosti blokujícího měniče s „klasickým“ řízením	45

Tabulka 4: Seznam součástek	54

# SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK

| AL | Součinitel indukčnosti jádra | [H/N2] |
| --- | --- | --- |
| Bmax | Maximální magnetická indukce v jádře | [T] |
| CB | Kapacita blokovacího kondenzátoru | [F] |
| CF | Kapacita výstupního LC filtru | [F] |
| Cg | Ekvivalentní vnitřní kapacita tranzistor S1 přepočítaná z hodnoty náboje | [F] |
| Cn | Kapacita nabíjecího kondenzátoru vstupního usměrňovače | [F] |
| CS1 | Kapacita absorbující energii parazitního napěťového překmitu | [F] |
| dCu | Průměr vodiče | [m] |
| dCu1 | Průměr vodiče primárního vinutí impulzního transformátoru | [m] |
| dCu2 | Průměr vodiče sekundárního vinutí impulzního transformátoru | [m] |
| fs | Frekvence spínání hlavního tranzistoru | [Hz] |
| f | Frekvence sítě | [Hz] |
| fmez | Mezní frekvence pro daný průměr vodiče | [Hz] |
| H | Intenzita magnetického pole ve vzduchové mezeře | [A/m] |
| ho | Výška okna jádra impulzního transformátoru | [m] |
| i1 | Okamžitá hodnota proudu primárního vinutí | [A] |
| I1Stř | Střední hodnota proudu primárního vinutí | [A] |
| I1Ef | Efektivní hodnota proudu primárního vinutí | [A] |
| I1max | Maximální hodnota proudu primárního vinutí | [A] |
| i2 | Okamžitá hodnota proudu sekundárního vinutí | [A] |
| I2Stř | Střední hodnota proudu sekundárního vinutí | [A] |
| I2Ef | Efektivní hodnota proudu sekundárního vinutí | [A] |
| I2max | Maximální hodnota proudu sekundárního vinutí | [A] |
| Id | Střední hodnota proudu meziobvodu | [A] |
| IdEf | Efektivní hodnota proudu meziobvodu | [A] |
| Idmax | Špičková hodnota proudu meziobvodu | [A] |
| IDStř | Střední hodnota proudu diodou vstupního usměrňovače | [A] |
| IDEf | Efektivní hodnota proudu diodou vstupního usměrňovače | [A] |
| ie | Poruchový proud | [A] |
| iemax | Maximální poruchový proud | [A] |
| iemin | Minimální poruchový proud | [A] |
| Ik | Katodový proud TL431 | [A] |
| Ikmax | Maximální katodový proud TL431 | [A] |
| Ikmin | Minimální katodový proud TL431 | [A] |
| Ip | Špičková hodnota proudu z pohledu kondenzátoru C7 | [A] |
| Iref | Proudová reference TL431 | [A] |
| Iz | Výstupní proud měniče | [A] |
| kpCu | Činitel plnění vysokofrekvenčního lankového vodiče | [-] |
| lj | Efektivní délka siločáry jádra impulzního transformátoru | [m] |
| l | Délka vzduchové mezery jádra impulzního transformátoru | [m] |

| LF | Indukčnost výstupního LC filtru | [H] |
| --- | --- | --- |
| Ls2 | Indukčnost pomocného vinutí v řídícím obvodu | [H] |
| Lσ | Rozptylová indukčnost impulzního transformátoru | [H] |
| N1 | Počet závitů primárního vinutí | [-] |
| N2 | Počet závitů sekundárního vinutí | [-] |
| NFL | Počet závitů indukčnosti výstupního LC filtru | [-] |
| NS1 | Počet závitů pomocného rekuperačního vinutí | [-] |
| NS2 | Počet závitů pomocného vinutí v řídícím obvodu | [-] |
| nv | Počet vrstev vinutí | [-] |
| Pdmax | Maximální příkon měniče s 1 % rezervou | [W] |
| ps1 | Převod mezi primárním a pomocným vinutím v řídícím obvodu | [-] |
| Pz | Výstupní výkon měniče | [W] |
| PZD1 | Ztrátový výkon na zenerově diodě ZD1 | [W] |
| Qg | Náboj řídící elektrody tranzistoru S1 | [C] |
| RDS(on) | Odpor hlavního tranzistoru v sepnutém stavu | [ |
| SCu1 | Průřez vodiče primárního vinutí impulzního transformátoru | [m2] |
| SCu2 | Průřez vodiče sekundárního vinutí impulzního transformátoru | [m2] |
| Sj | Průřez jádra impulzního transformátoru | [m2] |
| smax | Maximální střída | [-] |
| T | Spínací perioda | [s] |
| td | Doba demagnetizace jádra impulzního transformátoru | [s] |
| tn | Doba nabíjecího intervalu nabíjecího kondenzátoru vstupního usměrňovače | [s] |
| toff | Vypínací doba hlavního tranzistoru | [s] |
| tON | Doba zapnutí hlavního tranzistoru (magnetizace jádra) | [s] |
| ton | Zapínací doba hlavního tranzistoru | [s] |
| U1 | Napětí primárního vinutí | [V] |
| U2 | Napětí sekundárního vinutí | [V] |
| UAC | Síťové napětí | [V] |
| UCEmax | Závěrné napětí hlavního tranzistoru | [V] |
| Ud | Napětí meziobvodu | [V] |
| UDka | Napětí na diodě sekundárního jednocestného usměrňovače | [V] |
| UDSmax | Závěrné napětí hlavního tranzistoru | [V] |
| Uf | Úbytek napětí na fotodiodě optočlenu | [V] |
| Ug | Napětí řídící elektrody tranzistoru S1 | [V] |
| Um | Maximální hodnota meziobvodového napětí | [V] |
| Uref | Napěťová reference TL431 | [V] |
| Uo | Výstupní napětí pomocného vinutí | [V] |
| Up | Prahové napětí | [V] |
| UQbe | Napětí báze-emitor tranzistoru Q1 | [V] |
| Ut | Transformační napětí mezi primárem a sekundárem | [V] |
| Uz | Výstupní napětí měniče | [V] |
| * Uz | Snímané výstupní napětí | [V] |

| Vj | Efektivní objem jádra impulzního transformátoru | [V] |
| --- | --- | --- |
| Wσmax | Energie uložená v indukčnosti transformátoru při vypnutí hlavního | [J] |
| wo | Šířka okna jádra impulzního transformátoru | [m] |
| β | Proudový zesilovací činitel | [-] |
| δ | Relativní pokles napětí | [-] |
| δCu | Hloubka vniku | [m] |
| ΔIF | Zvlněný proudu kondenzátorem C7 | [A] |
| ΔPcelk | Celkový ztrátový výkon hlavního tranzistoru | [W] |
| ΔPoff | Ztrátový výkon při vypnutí hlavního tranzistoru | [W] |
| ΔPon | Ztrátový výkon při zapnutí hlavního tranzistoru | [W] |
| ΔPR | Ztrátový výkon RC-členu při kritickém tlumení | [W] |
| ΔPtrans | Ztrátový výkon transilu | [W] |
| ΔPusm | Ztrátový výkon vstupního usměrňovače | [W] |
| ΔPv | Ztrátový výkon vedením hlavního tranzistoru | [W] |
| Δt | Doba vybíjecího nabíjecího kondenzátoru vstupního usměrňovače | [s] |
| ΔU | Pokles napětí | [V] |
| ΔU2 | Zvlnění napětí na kondenzátoru C7 | [V] |
| ΔUz | Zvlnění výstupního napětí | [V] |
| ρCu | Měrný odpor mědi | [m |
| σ | Proudová hustota ve vinutí | [A/m2] |
| CCM | Continuous Conduction Mode |  |
| DCM | Discontinuous Conduction Mode |  |
| GO | Galvanické oddělení |  |
| NR | Napěťová reference |  |
| PFM | Frekvenční modulace pulzů |  |

ÚVOD

Samokmitající měniče se využívají jako jednoduché a levné napájecí zdroje. Obvody, které nesou architekturu samokmitajících měničů tvoří například zdroje pro nabíječky mobilních telefonů nebo zdroje pro napájení zařízení zpracovávající data. Jedná se tedy především o nízko výkonové aplikace (do 100 W).

Blokující měniče se běžně také neprovozují při vyšších výkonech (do 300 W) díky překmitu, který je u těchto měničů charakteristický. Existují však způsoby jak tento jev potlačit a provozovat tento měnič při vyšších výkonech.

Při spojení těchto dvou topologií je návrh silové části měniče shodný s osvědčenými a s hojně využívanými postupy. K návrhu řídící části se přistupuje metodou „cut and try“, proto je návrh časově náročný a nevede vždy k optimálnímu řešení.

Účelem této práce je realizace a ověření funkčnosti spínaného zdroje o výkonu 600 W.

# JEDNOČINNÝ BLOKUJÍCÍ MĚNIČ

## Princip

Jednočinný blokující měnič (flyback converter) je v základním principiálním zapojení vyobrazen na obrázku 1. Obrázek 2 vyobrazuje časové průběhy veličin vyznačených ve schématu zapojení. Tento typ měniče, se vyznačuje přenosem energie z primární strany na sekundární stranu při vypnutém spínaném prvku (tranzistor S1). Impulzní transformátor T zastává funkci akumulátoru energie [2].

Princip změny vstupní energie je následující: V první fázi je předpokladem sepnutý stav tranzistoru S1. Na primárním vynutí N1 se nachází meziobvodové usměrněné napětí Ud, které je výstupem z usměrňovače nebo z akumulátoru. V době sepnutí tON tranzistoru S1 dochází k magnetizaci jádra impulzního transformátoru T proudem i1. Proud i1 je integrálem meziobvodového usměrněného napětí Ud (obrázek 2) s konstantou úměrnosti 1/L1. Na sekundární stranu se transformuje napětí u2. Dioda D je vůči tomuto napětí orientována v závěrném směru a nedovolí průtok proudu sekundárním vinutím. Energie je dodávána   do   zátěže   Rz vybíjením kondenzátoru C [2].

Ve druhé fázi magnetický tok v jádře vyvolá demagnetizační proud i2 skrze diodu D. Kondenzátor C je demagnetizačním proudem   i2   nabíjen. Proud i2    je integrálem napětí   u2 s konstantou úměrnosti 1/L2 a má klesající charakter. Toto napětí se po zanedbání úbytku na diodě rovná výstupnímu. Při dostatečně velké hodnotě kapacity kondenzátoru C lze považovat výstupní usměrněné napětí Uz za konstantní. Na primární stranu je toto napětí s převodem přetransformováno jako záporné. Napětí na hlavním tranzistoru je tedy v době jeho vypnutí součtem napětí meziobvodu a přetransformovaného napětí ze sekundární strany. Velikost jeho závěrného napětí je však nutno volit také s ohledem na překmit vznikající vlivem rozptylové indukčnosti transformátoru [2].

Impulzní transformátor T z hlediska negativních vlivů vykazuje parazitní rozptylovou indukčnost, jež představuje ve schématu Lσ. Tato indukčnost způsobuje značný překmit při vypínání tranzistoru S1. Z tohoto důvodu je nutné řádně tranzistor S1 dimenzovat nebo přistoupit k opatření, které bude efekt parazitní rozptylové indukčnosti eliminovat. Tento problém bude dále podrobněji popsán v kapitole 1.2.

Obrázek 1: Principiální schéma jednočinného blokujícího měniče [2]

Obrázek 2: Průběhy veličin jednočinného blokujícího měniče [2]

## Problematika překmitu

Napěťový překmit, který je vyznačen na obrázku 2, způsobuje parazitní rozptylová indukčnost Lσ impulzního transformátoru T (obrázek 1). Jelikož nelze zajistit, aby činitel vazby transformátoru k = 1, nelze parazitní indukčnost Lσ odstranit. Při vypínacím ději, kdy je kladné výstupní napětí Uz (předpoklad zanedbání napěťového úbytku sekundárního jednocestného usměrňovače D) přetransformováno na primární stranu s převodem transformátoru v podobě záporného napětí, vzniká zvýšené napěťové namáhání tranzistoru S1. Pokud není tento parazitní

jev nikterak ošetřen, je nutné náležitě přihlédnout k dimenzování a zajistit, aby výsledný součet napětí nepřesáhl maximální závěrné napětí tranzistoru S1. Tranzistory, jež disponují vysokou hodnotou závěrného napětí, však vykazují většinou větší odpor v sepnutém stavu, což při vyšších proudech znamená velké výkonové ztráty [2].

Energie uložená v indukčnosti transformátoru při vypínání lze vyčíslit následovně:

| W  1  L  I  max 2 1max | (1.2-1) |
| --- | --- |

Při zvolení jedno-spínačového zapojení (stejně jako na obrázku 1), lze energii přeměnit v teplo. Přeměnu lze realizovat pomocí transilu nebo RC-členem, který se zapojí paralelně k tranzistoru S1 nebo k primárnímu vinutí N1. Řešení však není optimální vzhledem k nemalým výkonovým ztrátám, jež při přeměně energie v teplo vzniknou. Dalším negativem je růst těchto ztrát s frekvencí a s výkonem [2].

Výkonové ztráty RC-členu při kritickém tlumení:

|  N 2 PR  f  2 WC  f  C Ud Uz  1   N2  | (1.2-2) |
| --- | --- |

Výkonové ztráty s použitím transilu:

| P  f W  1  f  L  I 2 trans  2  1max | (1.2-3) |
| --- | --- |

Problém lze vyřešit také zvolením dvou-spínačového zapojení (obrázek 3). V tomto zapojení dochází k namáhání tranzistorů při vypnutí pouze stejnosměrným napětím Ud. Záchytné diody D0 vytvářejí přepěťovou ochranu oběma tranzistorům a energii Wσ, naakumulovanou v indukčnosti transformátoru při vypnutí, směrují do stejnosměrného meziobvodu. Jelikož diody nedovolí, aby napětí na v sérii zapojených tranzistorech přesáhlo velikost 2Ud, je maximální střída takto zapojeného měniče omezena na smax = 0,5. Nevýhodou tohoto řešení je složitější buzení horního tranzistoru, které je potřeba galvanicky oddělit [2].

Obrázek 3: Dvou-spínačové zapojení [2]

Na obrázku 4 je znázorněno další možné řešení. Součástí primární strany je pomocné rekuperační vinutí Ns1, které má stejný počet závitů jako primární vinutí N1. Vinutí jsou zapojena proti sobě tak, aby v součtu bylo jejich napětí nulové. Mezi jejich konce je připojen kondenzátor Cs1, který je díky zapojení vinutí N1 a Ns1 trvale nabit na napětí meziobvodu Ud. Velikost napětí na tranzistoru v době jeho vypnutí bude součtem napětí meziobvodu, stejného napětí, které se nachází na kondenzátoru Cs1 a napětí na diodě Ds1, jež lze vůči jeho velikosti zanedbat. Ve smyčce rozptylová indukčnost Lσ, kondenzátor Cs1 a dioda Ds1 teče proud, který tekl tranzistorem v době jeho sepnutí. Klesne-li tento proud na nulovou hodnotu, dojde k uzavření diody. V tuto chvíli se na tranzistoru nachází součet napětí meziobvodu Ud a napětí přetransformované ze sekundárního vinutí N2 na primární vinutí N1. Hlavní funkcí kondenzátoru Cs1 je tedy absorbovat energii překmitu a nedovolit, aby se na hlavním tranzistoru objevilo vyšší napětí než 2Ud (při dostatečné kapacitě se jeho napětí při absorbování energie překmitu zvýší jen nepatrně). Při opětovném sepnutí tranzistoru se část energie naakumulovaná v kondenzátoru Cs1 přesune do pomocného vinutí Ns1. Dochází tedy k pozitivnímu jevu, kdy se pomocné vinutí Ns1 účastní přenosu užitečného výkonu. Pomocné vinutí Ns1 má samozřejmě také svou rozptylovou indukčnost. Její energie je však vrácena do meziobvodu skrze diodu Ds1 [6].

Červeně na obrázku 4 je vyobrazena smyčka, která musí být bezindukční. Parazitní indukčnost této smyčky vytváří překmit na tranzistoru. Nevýhodou tohoto zapojení je, že prvky jako kondenzátor Cs1 spolu s rozptylovou indukčností vinutí N1 a Ns1, tvoří rezonanční obvod. Pokud by došlo k rezonanci tohoto obvodu, bylo by způsobeno velké proudové namáhání všech jeho prvků. Rezonanční kmitočet lze upravit změnou kapacity kondenzátoru Cs1 a nebo změnou vazby vinutí Ns1 [6].

Hlavní výhodou zapojení je bezeztrátový přenos energie překmitu, přičemž je zde energie využívána také k přenosu užitečného výkonu. Další výhodou je to, že se skládá pouze z jednoho tranzistoru, který má řídící elektrodu připojenu na zem [6].

Obrázek 4: Zapojení s rekuperačním vinutím a bezindukční smyčkou [6]

# SAMOKMITAJÍCÍ JEDNOČINNÝ BLOKUJÍCÍ MĚNIČ

Tento typ blokujícího měniče je často označován jako ringing choke converter (RCC). Označení samokmitající znamená, že je řízení hlavního spínaného tranzistoru a zároveň i celý řídící obvod vytvořen jen pomocí několika diskrétních součástek. Výhodou oproti dnes běžně používaným blokujícím měničům s PWM drivery je malý počet obvodových prvků, vyšší robustnost obvodu a nízká cena. Tento typ měniče se používá především pro aplikace malých výkonů [1].

## Používané principy řízení

Samokmitající měnič jako celek lze z hlediska funkce rozdělit do několika základních bloků (obrázek 5).

Obrázek 5: Blokové schéma řídícího obvodu [5]

### Startovací obvod

Startovací obvod poskytuje prvotní energii (pocházející z meziobvodu) spínanému prvku S1, který po sepnutí poskytuje prvotní energii pro rozběh regulační části měniče skrze impulzní transformátor v době vypnutí tranzistoru S1.

V případě MOSFET tranzistoru je tento obvod v nejjednodušším případě vytvořen startovacím rezistorem, skrze který je tranzistoru předána prvotní energie k sepnutí. Je-li spínaným prvkem NPN bipolární tranzistor, startovací obvod navíc obsahuje startovací kondenzátor. Tento kondenzátor před vytvořením oscilací naplňuje Barkhausenovu podmínku stability oscilací upravením fáze bázového proudu tranzistoru S1. Po vytvoření oscilací není startovací kapacitor dále potřebný. Je tomu tak díky hysterezi jádra impulsního transformátoru a rezonanci jeho vinutí s parazitními kapacitami tohoto transformátoru, kdy vzniklý zpětnovazební bázový proud řídí kolektorový proud přirozeně [3].

Dalším možným řešením startovacího obvodu je obvod na obrázku 6.

Obrázek 6: Startovací obvod [5]

Obvod pracuje následujícím způsobem. Po přivedení napětí Ud je kapacitor Cst nabíjen přes rezistor Rst1. Dosáhne-li napětí na kapacitoru Cst hodnoty odpovídající prahovému napětí diody Dst, je tato dioda sepnuta. Je-li spínaný prvek S1 MOSFET tranzistor, dochází k nabíjení jeho vnitřní kapacity Ciss. Nabije-li se kapacita Ciss na hodnotu prahového napětí, tranzistor je sepnut. Pro bipolární tranzistor platí výše popsaný princip. Výhodou tohoto zapojení je to, že nedochází k interakcím řídícího signálu ze zpětné vazby se startovacím obvodem, protože jednosměrně vodívá dioda Dst tento stav nedovolí [5].

### Zpětná vazba

Hlavní funkcí zpětné vazby v případě měničů je upravovat změnu výstupních parametrů dle požadovaných hodnot skrze změnu spínání hlavního tranzistoru. Samokmitající měniče jsou řízeny převážně na základě informace snímače výstupního napětí, používají se však i snímače proudu.

Výstupní napětí je u všech spínaných měničů funkcí vstupního napětí, zvolené střídy, proudu zátěží a hodnot obvodových prvků. Hlavním požadavkem v případě DC-DC měničů je konstantní výstupní napětí. Přesněji se musí výstupní napětí nacházet v určitém dovoleném rozsahu hodnot. V obvodu měniče se však vyskytují rušivé jevy,  jejichž zdrojem bývá především předřadný usměrňovač a zátěž. Usměrněné napětí Ud může obsahovat druhé harmonické. Zátěž se stává problematická hlavně při náhlém odlehčení [7].

Aby dosáhlo výstupní napětí konstantní hodnoty za všech okolností, nelze jednoduše nastavit hodnotu střídy na jednu hodnotu. Vytvářeny jsou tedy obvody, které využívají zpětnou vazbu k automatickému nastavení střídy tak, aby bylo dosaženo požadovaného výstupního napětí s vysokou přesností, bez ohledu na vnější vlivy.

Zpětnou vazbu tvoří v prvé řadě snímač, který získává informaci o výstupní veličině. Nejčastěji se používá snímač napětí (odporový dělič) zapojen na sekundární straně měniče. Informace o výstupním napětí je dále porovnána s referenční hodnotou napětí (blok NR). Napěťová reference, zastávající funkci PI regulátoru, je nejčastěji tvořena integrovaným obvodem TL431. TL431 je využíván především kvůli přesnému vnitřnímu zdroji konstantního

napětí 2,5 V. Informace o napětí výstupu je porovnávána právě s touto referencí. Pokud dojde k vychýlení výstupního napětí, výstupem TL431 je informace o této výchylce v podobě poruchového proudu ie. V případě řešení řídících obvodů na primární straně je nutné před dalším zpracováním poruchový signál galvanicky oddělit například optočlenem (blok GO).

Blok PFM představuje frekvenční modulaci pulzů. Na základě informace o výstupu měniče je skrze modulátor ovládáno spínání tranzistoru S1. Frekvenční modulátor je realizován NPN bipolárním tranzistorem.

Nedílnou součástí řídícího obvodu je také pomocné vinutí, které napájí řídící obvod, dodává energii k sepnutí hlavního tranzistoru a slouží také zároveň k detekci zániku proudu sekundárním vinutím.

## Volba měniče

Vybraná topologie je vyobrazena na obrázku 7. Jedná se o topologii s jednoduchým startovacím obvodem, kdy je hlavním spínaným prvkem tranzistor MOSFET, který bude pro spínání vyšších výkonů klíčový. Napěťový dělič snímá výstupní napětí a TL431 jej porovnává se svou napěťovou referencí. Zpětná vazba dále obsahuje optočlen OC1, který přivádí galvanicky oddělenou informaci o výstupním napětí z TL431 na primární stranu ve formě poruchového proudu ie. Velikost tohoto proudu ovlivňuje spínání MOSFET tranzistoru skrze NPN bipolární tranzistor Q1.

Obrázek 7:Vybraná topologie samokmitajícího blokujícího měniče [1]

Princip činnosti samokmitajícího měniče v tomto provedení bude rozdělen do 11 časových úseků a bude popsán v ustáleném stavu, kdy lze provést řadu zjednodušení a učinit tak popis jednodušší. Zanedbána bude rozptylová indukčnost transformátoru T, což umožní odebrat zenerovu diodu ZD1 chránící tranzistor S1 vůči napěťovým překmitům. Proud ie bude v ustáleném režimu konstantní. Prvky optočlen OC1, TL431, výstupní LC filtr, dělič napětí (RD1 a RD2), RA a RB jsou nahrazeny zdrojem konstantního proudu ie. Kapacita mezi řídící elektrodou a elektrodou

„drain“ (tranzistor S1) je také zanedbána, díky čemuž lze považovat kapacitu mezi řídící elektrodou a elektrodou „source“ za vstupní kapacitu Ciss a kapacitu mezi elektrodou „drain“ a

„source“ za výstupní kapacitu Coss. Kapacity C1 a C2 respektují následující nerovnici: C1 >> C2. Zvlnění napětí US02 je tedy větší než zvlnění napětí U02. Zátěže Rz1 a Rz2 následující nerovnici: Rz2 << RzS2. Předpokladem je také RSTCiss >> Ts, tedy časová konstanta RSTCiss je daleko větší než spínací perioda Ts, proto lze rezistor RST vyloučit. V poslední řadě jsou idealizovány diody D1 a D2. Zjednodušené schéma je vyobrazeno na obrázku 8. Na obrázku 9 jsou znázorněny průběhy veličin [1].

Obrázek 8: Zjednodušené schéma [1]

V první fázi dochází k vypínání tranzistoru S1, jelikož je jeho vnitřní kapacita Ciss vybíjena sepnutým tranzistorem Q1. Napětí UDS narůstá a v čase t0 dosahuje maximální hodnoty Ud + (N1/N2)U0, přičemž se diody D1 a D2 otevřou. Proud i1 je v důsledku zanedbání rozptylové indukčnosti okamžitě komutován do výstupních jednocestných usměrňovačů. Podmínka C1 >> C2 způsobuje, že napětí U02 je konstantní a napětí US02 narůstající, což má za následek strmější

pokles proudu iS2 oproti i2. Jelikož je dioda D2 otevřena, nachází se na rezistoru R1 záporné napětí, jehož velikost je rovna součtu UGS a UCST (napětí na rezistoru RS je zanedbatelné). Rezistorem R1 teče tedy proud iz, který vybíjí kapacity Ciss a CST. Ve stejné chvíli je tranzistor Q1 vypnut a poruchový proud ie teče skrze rezistory RF, RS a skrze zátěž RzS2.

V čase t1 klesne napětí UGS na menší hodnotu než napětí UQbe a přechod báze-kolektor tranzistoru Q1 se tak stane propustný. Proud ie je rozdělen mezi rezistor Rz a bázi tranzistoru Q1. Napětí UQce je záporné a proud iQce teče z emitoru do kolektoru. Kapacitor CST je vybíjen součtem proudů iQce a iQbc, dochází tak k exponenciálnímu nárůstu napětí UQbe. V čase t2 je vzrůstající napětí US02 rovno napětí na pomocném vinutí US2 a dioda D2 je uzavřena. Kapacitor CST je nyní vybíjen skrze vinutí NS2.

V čase t3 je transformátor T plně demagnetizován. Napětí UDS tranzistoru S1 má vyšší hodnotu než vstupní napětí Ud a jeho vnitřní výstupní kapacita Coss je rezonančně vybíjena skrze impedanci primárního vinutí L1. Primární napětí U1 klesá a způsobuje tak i s převodem pokles napětí US2 na pomocném vinutí. Klesá i napětí UZ a proud iz na rezistoru R1, přičemž v čase t4 dosáhne tento proud nulové hodnoty. Dále proud iz teče v opačném směru a začne tak nabíjet kapacity CST a Ciss. Nadále vzrůstající napětí UGS vede ke zvýšení napětí mezi kolektorem a emitorem UQce, čímž se stává přechod mezi bází a kolektorem nevodivý a tranzistor Q1 je vypnut. Hodnota proudu iz dále narůstá. V čase t5 je napětí napříč vinutími transformátoru T rovno nule. Ve stejném čase je kapacita Coss stále vybíjena a dochází ke změně polarity napětí na všech vinutích transformátoru T. Jelikož proud iz s narůstající hodnotou součtu napětí US2 a US02 taktéž narůstá, zvyšuje se i hodnota UGS, které dále vybíjí kapacitu Coss a zvyšuje součet US2 a US02. Tato pozitivní zpětná vazba trvá do doby t6, ve které UGS dosahuje dostatečné hodnoty napětí, kdy dochází k otevírání tranzistoru S1. Napětí UGS dále vzrůstá a proud iz začíná téci kapacitou Ciss.

V čase t7 dosahuje napětí UGS hodnoty, při které tranzistor S1 pracuje ve svém ohmickém regionu a je plně otevřen. V tuto chvíli začíná tranzistorem S1 téci pracovní proud iS1. Tento proud narůstá se strmostí Ud/L1. Napěťový úbytek na snímacím rezistoru RS narůstá se stejnou strmostí. Dochází také k nárůstu potenciálu elektrody „source“ a řídící elektrody tranzistoru S1 a báze tranzistoru Q1. V čase t8 napětí UQbe dosáhne prahového napětí a tranzistor Q1 začíná vést. UQbe dále narůstá se zvyšujícím se úbytkem na odporu RS a zvyšující se bázový proud iQbe způsobuje nárůst proudu iQce. V čase t9 je proud iQce roven proudu iz a kapacita Ciss se začíná vybíjet. Klesající napětí UGS způsobuje vypínání tranzistoru S1, přičemž je při poklesu UGS pod úroveň prahového napětí v čase t10 plně vypnut. Výstupní kapacita Coss se začíná nabíjet a napětí UDS začíná narůstat až do hodnoty, kdy se rovná Ud_+ (N1/N2)U0. Dochází k otevření diod D1 a D2 a k zavření tranzistoru Q1. Cyklus se dále opakuje [1].

0

Obrázek 9:Průběhy veličin vybraného samokmitajícího blokujícího měniče [1]

# NÁVRH JEDNOČINNÉHO BLOKUJÍCÍHO MĚNIČE

Schéma měniče je znázorněno na obrázku 26 v přílohách umístěných na konci diplomové práce. Vlivem značného navýšení prvků je zde rozdílné značení oproti obrázku 7.

## Parametry měniče

| - Výstupní výkon: - Výstupní napětí: - Výstupní proud: - Spínací frekvence: - Napájecí napětí: - Usměrněné napětí: | Pz = 600 W Uz = 60 V Iz = 10 A fs = 120 kHz UAC = 230 V Ud = 300 V |
| --- | --- |

## Usměrňovač

K usměrnění jednofázové sítě je použit standardní dvoucestný můstkový usměrňovač s nabíjecím kondenzátorem. Nabíjecí kondenzátor zde pracuje v režimu špičkového detektoru. Po dobu nabíjecího intervalu tn je kondenzátor nabíjen na amplitudu fázového napětí. V době vybíjecího intervalu Δt se kondenzátor vybíjí proudem Id, který je roven střední hodnotě proudu, jež teče primárním vinutím [4].

Doba nabíjecího intervalu tn je dána vzorcem:

| t  arccos(1 )  arccos(1 0,1) 1,436ms n 2  f 2 50 | (3.2-1) |
| --- | --- |

| a maximální hodnoty meziobvodového napětí (230 ∙ √ | 2 | ). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   U  U   U  0,1325  32,5V U m m |  |  | (3.2-2) |

Kde T je perioda a δ relativní pokles napětí, který je dán v intervalu 〈0,05; 0,2〉. Z daného intervalu je volena hodnota δ = 0,1. Relativní pokles napětí je vyjádřen jako poměr poklesu napětí

Doba vybíjecího intervalu lze vyjádřit následovně:

| t  T  t  1 1,436 103  8,564ms 2 n 250 | (3.2-3) |
| --- | --- |

Proud kondenzátorem lze určit ze základní rovnice.

| i(t)  C  du(t)  I  C  U dt d t | (3.2-4) |
| --- | --- |

Střední hodnota odebíraného proudu Id je závislá na velikosti napětí meziobvodu a velikosti příkonu, který bude pro tento případ uvažován s 10 % rezervou.

| I  Pz 1,1  600 1,1  2,2A d U 300 d | (3.2-5) |
| --- | --- |

Výsledná kapacita nabíjecího kondenzátoru lze po upravení rovnice 3.2-4 vyjádřit jako:

| t  I 8,564 103  2,2 C1   d   579,7F U 32,5 | (3.2-6) |
| --- | --- |

Použit bude elektrolytický kondenzátor 560 µF s maximálním napětím 400 V. Pro omezení nabíjecího proudu při spuštění měniče, je zaveden do obvodu NTC termistor R0. Termistor se postupně s dobou chodu měniče vlivem průtoku proudu zahřeje a jeho odpor klesne.

Aby bylo možno bezpečně provozovat diody v dvoucestném můstkovém usměrňovači, musí být dioda dimenzována dle střední, efektivní a špičkové hodnoty proudu [4].

Střední hodnota proudu diodou:

| I  Id  2,2  1,1A DStř 2 2 | (3.2-7) |
| --- | --- |

Efektivní hodnota odebíraného proudu:

| I  2  f C U  t  f  1 sin(4  f t )  dEf n m n 4 n  2 50579,7106 325 1,436103 50  1 sin(4 501,436103 )  5,7A 4 | (3.2-8) |
| --- | --- |

Efektivní hodnota proudu diodou:

| I  IdEf  5,724  4A DEf 2 2 | (3.2-9) |
| --- | --- |

Špičková hodnota odebíraného proudu:

| Id max  2  f  C Um sin2  f  tn  Id   2  50  579,7 106  325 sin2  50 1,436 103  2,2  28A | (3.2-10) |
| --- | --- |

Špičková hodnota proudu na diodě bude odpovídat odebíranému špičkovému proudu.

Hodnota závěrného napětí diody by měla být alespoň 400 V.

Pro orientační výpočet ztrát na usměrňovači je použito pravoúhlé proložení charakteristik diod.

| Pusm  2Up  I1Stř  21 2,2  4,4W | (3.2-11) |
| --- | --- |

## Silová část měniče

### Impulzní transformátor

Návrh transformátoru bude probíhat v režimu, který je na hranici přerušovaného a spojitého spřaženého toku, neboli v režimu na hranici přerušovaných a spojitých proudů (CCM/DCM). To také znamená, že bude měnič řízen proměnlivou frekvencí spínání výkonového tranzistoru S1.

Napětí meziobvodu, které je získáno usměrněním síťového napětí 230 V, bude mít hodnotu přibližně 300 V. Vzhledem k použitému řešení primární strany dle obrázku 4, musí být hodnota závěrného napětí UDSmax > 2Ud, tedy více než 600 V. V rámci dostupných zdrojů je vybrán SiC

MOSFET CMF10120D se závěrným napětím 1200 V. Spínací frekvence je volena 120 kHz, frekvence se při snížení výkonu bude zvyšovat, protože přenášená energie bude menší. Při snížení výstupního napětí, vlivem například přetížení, bude frekvence klesat, protože přenášená energie bude větší.

Dále je nutno zvolit maximální indukci v jádře Bmax. Pro vybraný materiál jádra CF297 je maximální indukce v jádře při 100 °C 0,41 T. Vzhledem ke spínací frekvenci a s ohledem na hysterezní ztráty v jádře je zvolena hodnota 0,18 T. Hodnota maximální střídy smax = 0,35.

Vinutí impulzního transformátoru bude navinuto na jádro ETD 4917.

Obrázek 10: ETD 4917

| Tabulka 1: Parametry ETD 4917 |  |
| --- | --- |
| Materiál | CF297 |
| Efektivní objem | Vj = 24000 mm3 |
| Efektivní délka | lj = 114 mm |
| Efektivní průřez | Sj = 211 mm2 |
| Výška okna | ho = 32,7 mm |
| Šířka okna | wo = 8,3 mm |

#### Určení počtu vodičů

Na základě známých parametrů lze nyní vypočítat počet závitů primárního a sekundárního vinutí.

| N  Ud  smax  300  0,35  23 1 f  S  B 120 103  211106  0,18 s j max |  | (3.3.1.1-1) |
| --- | --- | --- |
| N  N  U2  1 smax  23 60  1 0,35  9 2 1 U s 300 0,35 1 max |  | (3.3.1.1-2) |

Primární strana vinutí bude mít rozkmit 2Ud, u pomocného vinutí Ns2 je zvolen napěťový rozkmit 50 V. Převod mezi těmito vinutími bude následující.

| p  Us2  50  0,0833 s2 2U 600 d | (3.3.1.1-3) |
| --- | --- |

Počet závitů pomocného rekuperačního vinutí bude stejný jako počet vodičů primárního vinutí.

| NS1  N1  23 | (3.3.1.1-4) |
| --- | --- |

Počet závitů pomocného vinutí (řídící obvod):

| NS 2  N1  p2  23 0,0833  2 | (3.3.1.1-5) |
| --- | --- |

#### Dimenzování vodičů

Střední hodnota proudu primárním vinutím je rovna střední hodnotě odebíraného proudu Id.

| I1Stř  Id  2,2A | (3.3.1.2-1a) |
| --- | --- |

Efektivní hodnota primárního proudu pro tvar trojúhelníkových pulzů bude následující.

| I  2  I1Stř  2  2,2  4,3A 1Ef 3 s 3 0,35 max | (3.3.1.2-2a) |
| --- | --- |

Požadovaný průřez mědi primárního vinutí je vypočten pro hodnotu proudové hustoty

σ = 3 A/mm2.

| S   I1Ef  4,3  1,43mm2 Cu1  3 | (3.3.1.2-3a) |
| --- | --- |

Z důvodu minimalizace elektromagnetického rozměru jádra byla zvolena vyšší spínací frekvence 120 kHz. Při takovéto frekvenci je nutné brát v úvahu skinefekt. Hloubka vniku by neměla klesnout pod mezní hodnotu, která je rovna polovině průměru vodiče.

| S *  4 1,43106  4 dCu  Cu1   1,35mm   | (3.3.1.2-4a) |
| --- | --- |
|   2 Cu  21,8108  0,20mm Cu    2 120 103  4 107 0 | (3.3.1.2-5a) |

| 2Cu  dCu  0,40mm 1,35mm | (3.3.1.2-6a) |
| --- | --- |

Z rovnice 3.3.1.2-6a plyne, že podmínka není splněna. Mezní frekvence pro tento průměr lze určit z následující rovnice.

| f  8 Cu  81,8108  10kHz mez 2    d 2 2    1,35103 2 0 Cu 0 | (3.3.1.2-7a) |
| --- | --- |

Problém lze vyřešit použitím vodiče v provedení vysokofrekvenčního lanka. Vybrané lanko má také zvýšenou izolaci. Nevýhodou tohoto vodiče je nízký činitel plnění, který je přibližně 0,4. Průměr vodiče při daném činiteli plnění je určen v rovnici 3.3.1.2-8a.

|  S *  4 1,43106  4 dCu1  Cu1   2,13mm kpCu  0,4  | (3.3.1.2-8a) |
| --- | --- |

Jádro, umístěné v kostře, bude mít pro vinutí k dispozici výšku okna h0 = 32,7 mm.

Uvažována je rezerva 1,7 mm. Počet vrstev primárního vinutí:

| N  d  23 2,13 nv1  1 Cu1   1,58 h0 31 | (3.3.1.2-9a) |
| --- | --- |

Vytvořeny budou dvě vrstvy, přičemž průměr vodiče v jedné vrstvě bude následující:

| d  h0  31 1,35mm Cu1 N 23 1 | (3.3.1.2-10a) |
| --- | --- |

Průřez čisté mědi v obou vrstvách:

|   d 2  k  1,352  0,4 S  2 Cu1 pCu  2  1,15mm2 Cu1 4 4 | (3.3.1.2-11a) |
| --- | --- |

Střední hodnota proudu sekundárním vinutím je rovna výstupnímu proudu Iz. Efektivní hodnota sekundárního proudu je následující:

| I  2  I z  2 10  14,32 A 2Ef 3 (1 s ) 3 (1 0,35) max | (3.3.1.2-2b) |
| --- | --- |

Požadovaný průřez mědi sekundárního vinutí je vypočten opět pro hodnotu proudové hustoty

σ = 3 A/mm2.

| S   I2Ef  14,32  4,77mm2 Cu2  3 | (3.3.1.2-3b) |
| --- | --- |

Kontrola hloubky vniku:

| S   4 4,77 106  4 dCu  Cu2   2,46mm   | (3.3.1.2-4b) |
| --- | --- |
| 2Cu  dCu  2 0,20  2,46 | (3.3.1.2-6b) |

Z rovnice 3.3.1.2-6b plyne, že podmínka opět není splněna. Mezní frekvence pro tento průměr je následující.

| f  8 Cu  81,8108  3kHz mez 2    d 2 2    2,46 103 2 0 Cu 0 | (3.3.1.2-7b) |
| --- | --- |

Průměr vysokofrekvenčního vodiče při daném činiteli plnění je určen v rovnici 3.3.1.2-8b.

| d   SCu2  4  4,77 106  4  3,90mm Cu2 k  0,4  pCu | (3.3.1.2-8b) |
| --- | --- |

Počet vrstev sekundárního vinutí:

| N  d  9  3,9 nv2  2 Cu2   1,13 h0 31 | (3.3.1.2-9b) |
| --- | --- |

Vytvořena bude tedy jedna vrstva o průměru vodiče:

| d  h0  31  3,44mm Cu2 N 9 2 | (3.3.1.2-10b) |
| --- | --- |

Průřez čisté mědi ve vrstvě sekundárního vinutí:

|   d 2  k   3,442  0,4 S  Cu2 pCu   3,72mm2 Cu2 4 4 | (3.3.1.2-11b) |
| --- | --- |

Cu1

Požadovaná hodnota průřezu primárního vinutí S   * a výsledná navržená hodnota průřezu SCu1 se liší přibližně o 0,3 mm2. U sekundárního vinutí se hodnoty liší o 1 mm2. Vzhledem k tomu, že zvolená proudová hustota je poměrně nízká, jsou tyto rozdíly akceptovatelné.

V ideálním případě proud, který poteče rekuperačním vinutím, odpovídá výkonu, vytvořeném v době vypnutí hlavního tranzistoru na rozptylové indukčnosti impulzního transformátoru. Maximální hodnota tohoto výkonu může být přibližně desetina výkonu měniče. V tomto případě tedy 60 W. Hodnota proudu rekuperačním vinutím:

| I  P  60  0,2A S1 U 300 d | (3.3.1.2-1c) |
| --- | --- |

Ve skutečnosti bude proud zvlněn vlivem parazitní impedance transformátoru. Rekuperační vinutí bude vinuto vysokofrekvenčním lankem 10 × 0,1 mm s vnějším průměrem 0,5 mm.

Pomocné vinutí NS2 bude vinuto stejným vodičem.

#### Kontrola zaplnění okna jádra

Maximální možná využitelná šířka jádra je w0 = 8,3 mm. Primární vinutí ve dvou vrstvách zabírá svým průměrem 2 × 1,35 mm. Sekundární vinutí zabírá 3,44 mm. Pomocná vinutí budou vinuta ve stejné vrstvě, která zaujme 0,5 mm šířky jádra. Všechna vinutí zaujmou přibližně 6,64 mm šířky jádra.

#### Návrh vzduchové mezery

Návrh je možné provést dle Hopkinsonova zákona, který nabývá tvaru:

| H l  i1  N1 | (3.3.1.4-1a) |
| --- | --- |

lze dále upravit:

| B l  i  N  1 1 0 | (3.3.1.4-1b) |
| --- | --- |

Velikost vzduchové mezery l bude navrhována tak, že při maximální hodnotě primárního proudu I1max bude dosažena maximální magnetická indukce Bmax. Předpokladem je také lineární magnetický obvod, kdy má magnetická indukce stejný tvar průběhu jako proud ve vinutí.

| I  2 I1Stř  2 2,2  12,6A 1max s 0,35 max | (3.3.1.4-2) |
| --- | --- |
| l  I1max  N1  0  12,6  23 4 107  2,02mm Bmax 0,18 | (3.3.1.4-1c) |

#### Orientační ztráty transformátoru

Orientační hodnoty ztrát primárního a sekundárního vinutí při střední délce závitu lCu ≈ 8 cm:

| P    N1  lCu  I 2  1,8108 23 0,08  4,32  0,5W Cu1 Cu S 1Ef 1,15106 Cu1 | (3.3.1.5-1a) |
| --- | --- |
| P    N2  lCu  I 2 1,8108 9 0,08 14,322  0,7W Cu2 Cu S 2Ef 3,72 106 Cu2 | (3.3.1.5-1b) |

Ztráty v jádře dle dokumentace jádra budou přibližně 2 W.

### Primární část měniče

Na primární straně je hlavní snahou vytvoření bezindukční smyčky (viz obrázek 4). Aby došlo k vytvoření této smyčky, je nutné přemostit nabíjecí elektrolytické kondenzátory blokovacím foliovým polypropylenovým kondenzátorem C2, který je bezindukční. Kondenzátor C4 bude stejného typu. Oba kondenzátory budou nabity na meziobvodové napětí Ud, jejich maximální napětí bude 400 V. Kapacita kondenzátorů je zvolena na hodnotu 1 µF.

Hlavní spínaný tranzistor S1 musí mít závěrné napětí větší než 2Ud. Proudově bude tranzistor dimenzován na stejnou střední, efektivní a špičkovou hodnotu proudu jako primární vinutí impulzního transformátoru (IStř = 2,2 A, IEf = 4,3 A, Imax = 12,6 A).

Z dostupných zdrojů je vybrán MOSFET tranzistor CMF10120D. Parametry tranzistoru jsou následující: závěrné napětí 1200 V, maximální trvalý proud při teplotě 100 °C 13 A, maximální špičková hodnota proudu 49 A, odpor mezi elektrodami „drain“ a „source“ v sepnutém stavu 180 mΩ při teplotě 100 °C.

Na základě znalosti předchozích parametrů je možné určit ztráty vedením a ztráty přepínací.

Ztráty vedením jsou závislé na druhé mocnině efektivní hodnoty proudu a na odporu v sepnutém stavu.

| P  R  I 2 180 103  4,32  3,3W v DS(on) 1Ef | (3.3.2-1) |
| --- | --- |

Pro výpočet ztrát přepínacích je dále nutno znát dobu vypnutí. Zapínací ztráty se v režimu CCM/DCM neuvažují. Magnetizační proud je v době zapínání zanedbatelně malý, jelikož pulz narůstá z nulové hodnoty vzhledem k rychlosti zapnutí tranzistoru velmi dlouhou dobu. Pro tranzistor CMF10120D platí doba vypnutí toff = 21 ns.

V době vypnutí se na tranzistoru nachází napětí 2Ud a špičková hodnota proudu.

| P  1  f  2 U  I  t  off 4 d 1max off  1 120 103  2  300 12,6  21109  4,8W 4 | (3.3.2-2) |
| --- | --- |

Celkové ztráty tranzistoru jsou rovny součtu ztrát vedením a ztrát přepínacích.

| PS1  Pv  Poff  3,3  4,8  8,1W | (3.3.2-3) |
| --- | --- |

Dioda D6 musí být dimenzována na špičkovou hodnotu primárního proudu. Tento proud diodou poteče v okamžiku vypnutí tranzistoru S1.

### Sekundární část měniče

Sekundární část měniče se skládá z jednocestného usměrňovače a z výstupního filtru. Dioda jednocestného usměrňovače musí být dimenzována na střední hodnotu proudu Iz = 10 A, efektivní hodnotu proudu I2Ef = 14,32 A a špičkovou hodnotu proudu:

| I  I  N1  12,6 24  33,6A 2 max 1max N 9 2 | (3.3.3-1) |
| --- | --- |

Napěťově bude dioda dimenzována na závěrné napětí, které bude součtem výstupního napětí a napětí přetransformovaného z primárního vinutí.

| U  U U  N2  60  300  9  172,5V Dka z d N 24 1 | (3.3.3-2) |
| --- | --- |

Použity budou dvě diody SiC IDH16S60 paralelně pro omezení zatížení. Výkonová ztráta bude orientačně 15 W.

Obrázek 11: Průběh proudu na kondenzátoru C5,6

Průběh proudu kondenzátorem bude výsledkem rozdílu proudu i2 a proudu Id. Výsledný proud je vyobrazen na obrázku 11. Na základě průběhu lze určit kapacitu kondenzátoru. Zvolená hodnota zvlnění napětí ΔU2 = 2,5 V (peak to peak).

| C  I  0,457  23,6  0,457  17,98F 5,6 p 2  U  f 2  2,5120 103 2 s | (3.3.3-3) |
| --- | --- |

Použity budou dva fóliové kondenzátory 10 µF paralelně s maximálním napětím 100 V.

Za kondenzátorem následuje dolní propust 2. řádu, která plní funkci LC filtru s útlumem 40 dB/dek. Hodnota kapacity kondenzátoru C7 je volena 10 µF, zvlnění výstupního napětí 50 mV (peak to peak) a mezní frekvence 1/10 fs. Hodnota indukčnosti tlumivky LF:

| L  1  1  17,6H F 2 2 4 2   fs   C 4 2  120 103  10 106 10  7  10  | (3.3.3-4) |
| --- | --- |

Špičkové napětí trojúhelníkovitého tvaru na tlumivce bude mít hodnotu 1,25 V. Zvlnění proudu v polovině periody je následující:

| I  U2  2,5  0,3A F 4 f  L 4120 103 17,6106 s F | (3.3.3-5) |
| --- | --- |

Tlumivka bude namotána na toroidní železoprachové jádro ljf T72-26A. Hodnota součinitele indukčnosti AL = 90 nH/N2. Na základě jednotky součinitele indukčnosti lze určit počet závitů:

| N  LF  17,6106  14 LF A 90 109 L | (3.3.3-6) |
| --- | --- |

Vinutí bude namotáno lakovaným vodičem o průměru 1,8 mm. Výkonová ztráta na tlumivce bude přibližně 0,7 W.

## Řídící obvod měniče

Napěťový dělič na výstupní části sekundárního vinutí, který slouží ke snímání výstupního napětí obvodem TL431, se dimenzuje následujícím způsobem:

| U *  U 1 R1   R  I z ref  R  1 ref 2 | (3.4-1) |
| --- | --- |

Kde Uz* je snímané výstupní napětí 60 V, Uref je vnitřní reference TL431 2,5 V, rezistory R1 a R2   představují napěťový dělič a proud Iref      je referenční napětí TL431 4 µA. Hodnoty R1 = 100 kΩ a R2 = 3,9 kΩ + 1 kΩ se jeví jako nejvhodnější. Přičemž odpor R2 obsahuje navíc nastavitelný trimr 1 kΩ. Jelikož TL431 pracuje s maximálním napětím Uz* = 36 V je nutné jej ošetřit regulátorem napětí. Regulátor bude udržovat na TL431 maximální napětí 12 V. Skládá se z rezistoru R2 = 3,3 kΩ, kondenzátoru C8 = 220 nF a zenerovy diody ZD2 (BZV55C12).

K dosažení dobré regulace výstupního napětí je nutné vhodně nastavit „regulační okno“, které je ohraničeno minimální a maximální hodnotou zatížení měniče. Tyto mezní hodnoty představují součin poruchového proudu ie a odporu R8. Poruchový proud je výstupní informace o výstupním napětí z napěťového regulátoru (integrovaný obvod TL431), která je od sekundární části měniče oddělena optočlenem a převedena na část primární.

Obrázek 12: Průběhy důležitých veličin pro nastavení řídícího obvodu v situaci maximálního a minimálního zatížení měniče. [1]

V první fázi je nutno zvolit maximální katodový proud Ikmax, který teče do TL431. Tento proud může být volen na základě vlastností TL431 v rozsahu 1 mA < Ik < 100 mA. Volba proudu je také závislá na použitém optočlenu, protože jeho proudový zesilovací činitel β (katalogový údaj CTR – current trasfer ratio) určuje hodnotu proudu na výstupu optočlenu. Zvolená hodnota Ikmax = 10 mA a hodnota β = 0,5 pro optočlen PC817B.

| ie max    Ik max  0,510 10  5mA 3 | (3.4-2) |
| --- | --- |

V další fázi lze určit hodnoty odporů RS a R8, které tvoří napěťový dělič a odpor R5. Tyto rezistory spolu udržují poruchový proud ie v oblasti „regulačního okna“. Snímací rezistor RS lze navrhnout tak, aby plnil navíc funkci proudového omezení. Pokud je zvolena hodnota jeho napětí 0,6 V, v okamžiku kdy jím poteče maximální špičkový proud, dojde v tomto okamžiku k sepnutí tranzistoru Q1. Velikost rezistoru RS:

| R  URs  0,6  0,048 S I 12,6 1max | (3.4-3) |
| --- | --- |

Rezistor R8 je volen tak, aby splňoval podmínku:

| ie max  R8  RS   Up 0,005  75  0,048  0,6 0,375V  0,6V | (3.4-4) |
| --- | --- |

Velikost rezistoru R5 je volena dle podmínky:

| R  Uz  U f  UKAmin 5 I k max R  60 1,6 12 5 0,01 R5  4640 | (3.4-5) |
| --- | --- |

Dolní hranice „regulačního okna“, která je závislá na velikosti iemin, lze stanovit na základě podmínky:

| ie min R8  RS  I1max  RS > Up 0,00375  0,04812,60,048 > 0,6V 0,83V > 0,6V | (3.4-6) |
| --- | --- |

Dolní hranice iemin je limitována také hodnotou Ikmin, která je omezena výše zmíněným rozsahem daným vlastnostmi TL431. Po přepočtení přes proudový zesilovací činitel optočlenu je Ikmin = 6 mA.

Dalším krokem je navržení součástí R7, CST a R10. Rezistor R7 slouží k omezení ztrát fototranzistoru, který je součástí optočlenu. Ztráty optočlenu lze vyjádřit jako:

| PIC1  UCE ie max  (Uo ie max  R7 UQbe)ie max | (3.4-7) |
| --- | --- |

Kde Uo je výstupní napětí pomocného vinutí, UQbe napětí mezi bází a emitorem tranzistoru Q1. Napětí bude na optočlenu omezeno regulátorem napětí, který je tvořen rezistorem R9 = 1 kΩ, kondenzátorem C11 = 2,2 nF a zenerovou diodou ZD3 (BZV55C5).

Kondenzátor CST blokuje stejnosměrný proud během spouštění měniče, dovoluje tak dodání energie z meziobvodu k prvnímu sepnutí hlavního tranzistoru S1 skrze startovací rezistor RST. Mimo režim spouštění je kondenzátor neužitečný, protože s vnitřní kapacitou tranzistoru S1 tvoří napěťový dělič. Aby mohl být tranzistor plně otevřen, či zavřen je doporučováno volit kapacitu tohoto kondenzátoru desetinásobně větší než hodnotu vstupní kapacity tranzistoru S1.

Ekvivalentní vstupní kapacita při otevírání tranzistoru přepočítaná z náboje řídící elektrody

Qg = 41,7 nC:

| C  Qg  47,1109  2,36nF g U 20 g | (3.4-8) |
| --- | --- |

Pokud by byla zvolena kapacita o hodnotě desetinásobně větší, hodnota ztrátového výkonu by při dané frekvenci spínání byla příliš vysoká. Hodnota kapacity je zvolena CST = 7,5 nF. Napětí na řídící elektrodě tranzistoru S1 je také omezeno zenerovou diodou. Rezistor R10 omezuje ztrátu na zenerově diodě ZD1, která reguluje napětí na řídící elektrodě na 20 V a lze jej vyčíslit následujícím vztahem:

| U  NS 2 U 2 m N ZD1 325  20 R  1 U  24 20  283 10 P ZD1 0,5 ZD1 | (3.4-9) |
| --- | --- |

Hodnota tohoto rezistoru je však příliš vysoká, aby docházelo k dostatečně rychlému spínání tranzistoru, je hodnota rezistoru ponížena na 47 . Velikost spouštěcího odporu je volena 2,2 MΩ. Pravidlem volby je nepřekročit ztrátový výkon na odporu o více jak 1 % maximálního výstupního výkonu.

Prvky C9, C10 a R4 slouží ke kompenzaci a nastavuje se jimi přesnost řídící smyčky a dynamická odezva na změnu výstupního napětí. Hodnoty těchto prvků jsou určeny experimentálně.

## Teoretická účinnost měniče

Celkové ztráty měniče jsou orientačně následující:

| Pm  Pusm PD6 PCu1 PCu2 Pj PS1 PL PD  F 1  4,4  2  0,5 0,7  2 8,1 0,7 15  33,4W | (3.5-1) |
| --- | --- |

Kde ΔPD6 je přibližná výkonová ztráta na diodě D6.

Přibližná hodnota účinnosti měniče:

|   Pz  600  0,947 m P  P 600  33,4 z m | (3.5-2) |
| --- | --- |

## Návrh desky plošných spojů

Schéma zapojení bylo prostřednictvím programu Eagle, převedeno do režimu návrhu desky plošných spojů. Schéma se mírně liší od původního. Krom navýšení počtu prvků pro dosažení požadovaných hodnot a pro zmírnění zatížení na nich, byl na primární straně přidán obvod tlumící strmost napětí při spínání tranzistoru, který se skládá z prvků C3, D7, D8 a LF2.

Navržená deska plošných spojů ve dvouvrstvém provedení je znázorněna na obrázku 13. Jednotlivé vrstvy jsou samostatně vyobrazeny v příloze. Deska se sestává ze dvouvrstvého cuprextitu a byla vytvořena leptáním ve školních podmínkách.

Při dimenzování jednotlivých uzlů byl brán ohled na tloušťku cest vzhledem k jejich zatěžování a také na izolační vzdálenosti s ohledem na velikost napětí mezi cestami. V návrhu je kladen požadavek na bezindukční smyčky tranzistor-C4-D6-C2 a také na tranzistor-C3-D7-C2 (tlumící článek). Při rozmísťování nebylo možné uspořádat prvky tak, aby byla zajištěna co nejmenší parazitní indukčnost pro obě smyčky zároveň. Upřednostněna byla tedy smyčka tlumícího článku, který omezuje strmost při vypínacím ději hlavního tranzistoru.

Hlavní tranzistor a diody sekundárního jednocestného usměrňovače jsou záměrně umístěny na okraji desky. Jelikož se pro tyto prvky předpokládá větší ztrátový výkon, budou osazeny chladičem.

Řídící obvod se skládá z velké části z SMD součástek, které jsou pro případ nutnosti doladění umístěny na spodní straně desky. Takto je zajištěn snadný přístup a jednoduchá manipulace s nimi.

Obrázek 13: Výsledná dvouvrstvá deska plošných spojů Zhotovená DPS má rozměry 160 × 85 mm.

# REALIZACE

Před samotným osazením byly vyrobeny vinuté prvky měniče. Impulzní transformátor je znázorněn na obrázku 14 a v řezu na obrázku 15. Vinutí se radiálně směrem od středu skládá z první poloviny primárního vinutí, celého sekundárního vinutí, druhé poloviny primárního vinutí, z pomocného vinutí řídícího obvodu a z rekuperačního vinutí o stejném počtu závitů jako celá primární strana. Primární strana je vinuta dvěma vodiči paralelně (rupalit 20 × 0,20 mm). Pro zajištění lepší vazby mezi primární stranou, sekundární stranou a stranou pomocného vinutí, bylo primární vinutí rozděleno na   dvě   části.   Sekundární   strana   je   vinuta   vodičem   rupalit 512 × 0,10 mm se zesílenou izolací. Další izolační vrstva mezi primární a sekundární stranou tedy nebyla nutná. Pomocné vinutí řídícího obvodu je tvořeno pouhými dvěma závity, které byly pro dobrou vazbu s primární stranou co nejvíce rozprostřeny. Rekuperační vinutí je namotáno stejným vodičem jako pomocné řídící vinutí. Tyto vinutí jsou navzájem odizolovány izolační páskou.

Tlumivka výstupního filtru je zachycena na obrázku 16. Vytvořena byla také tlumivka tlumícího obvodu.

Obrázek 14: Impulzní transformátor

Obrázek 15: Řez impulzním transformátorem

Obrázek 16: Tlumivka výstupního filtru

V dalším kroku byla DPS osazena (viz obrázek 17). Hlavní tranzistor byl stejně jako diody sekundárního usměrňovače opatřen chladičem.

Obrázek 17: Samokmitající blokující měnič 600 W

## Oživení

Pro napájení sestaveného měniče posloužil pracovní stůl. Síťové napájení bylo možno plynule nastavovat pomocí autotransformátoru. Požadované průběhy byly snímány osciloskopem, jenž byl napájen galvanicky odděleně.

Sondami osciloskopu byly nejprve snímány průběhy napětí na hlavním tranzistoru.

Konkrétně bylo snímáno napětí elektrod „gate“-„source“ a „drain“-„source“.

Při prvních pokusech se měnič nedařilo zprovoznit. Z průběhů zaznamenávaných na osciloskopu však bylo patrné určité malé kmitání, které by se v případě špatně navrženého zpětnovazebního obvodu ani neobjevilo. Po řadě pokusů o oživení byl také pro začátek odpojen obvod sloužící k omezení strmosti.

Problémem bylo nakonec samotné řešení primární strany. Konkrétně tedy část obvodu s rekuperačním vinutím a „bezindukčním“ kondenzátorem. Tento obvod, jak již bylo blíže popsáno v předchozích kapitolách, omezuje napětí mezi elektrodou „drain“ a „source“ na dvojnásobek napětí meziobvodu. Při rozběhu se začne nabíjet vstupní kapacita tranzistoru skrze startovací rezistor Rst a Rst1. Takto se na elektrodě „gate“ objeví napětí meziobvodu. Použitý hlavní tranzistor se začíná otevírat přibližně při hodnotě 6 V. V tuto chvíli je napětí mezi elektrodou „drain“ a „source“ omezeno na 12 V. Převodový poměr mezi pomocným budicím a primárním vinutím je 1:12. Rozkmit budicího vinutí je tedy pouze 1 V. Hodnota budicích kmitů tedy není dostatečné velká, aby přivedla hlavní tranzistor do spínacího režimu. Tranzistor tedy kmitá pouze v lineárním režimu, přičemž spotřebovává přivedený výkon v neužitečné teplo a navíc se více neotevře, protože udržuje napětí meziobvodu na stejné hodnotě.

Problém nakonec vyřešil jeden přídavný rezistor RST2 zařazený paralelně k zenerově diodě ZD1 tvořící s rezistorem Rst a Rst1 napěťový dělič. Tento rezistor zajišťuje, že se prahové napětí hlavního tranzistoru objeví na elektrodě „gate“ při daleko vyšším napětí meziobvodu. Napěťové

omezení mezi elektrodami „drain“ a „source“ se tak dostane na dostatečně velkou úroveň, aby na pomocném budicím vinutí vznikly kmity, jež dostanou hlavní tranzistor do plnohodnotného spínacího režimu, a celý měnič se tak plně rozběhne.

Po připojení tohoto rezistoru do obvodu byla změna ihned patrná, jelikož se měnič rozkmital okamžitě. Zkoumané průběhy vypadaly velmi slibně, proto ani nedošlo k dalšímu „dolaďování“ a přešlo se rovnou k měření. Nutné je také dodat, že během měření byl měnič chráněn předřadným rezistorem. Výstup měniče byl zatížen nastavitelným rezistorem 60 Ω, kterým se postupně měnič zatěžoval. Obvod byl také chlazen externím aktivním chladičem.

## Výsledky měření

Obrázek 18. znázorňuje průběhy napětí na hlavním tranzistoru a na bočníku Rs. Na první pohled je patrné, že střída je při spínání měniče přibližně třetinová, což je v souladu s návrhem. Z průběhu napětí na bočníku lze určit velikost vypínacího proudu. Vrchol napětí na bočníku má hodnotu přibližně 750 mV, přičemž odpor bočníku činní 0,05 Ω. Vypínací proud má tedy na základě těchto údajů hodnotu 15 A. Tato hodnota je oproti maximální předpokládané vyšší a mohla by být upravena změnou hodnoty odporu bočníku.

Obrázek 18: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S

(2) a napětí na bočníku Rs (3) při jmenovitém vstupním napětí a výstupních parametrech 60 V 10 A

Následující dvojce obrázku vyobrazuje detail zapínacího a vypínacího děje hlavního tranzistoru. Třetí sonda snímá průběh napětí na bočníku, který se sestává s rezistorů Rs a Rs1. Detail zapínacího děje svědčí o tom, že doba zapnutí hlavního tranzistoru je v řádech stovek nanosekund. Tato skutečnost není v souladu s udávanými hodnotami výrobce tranzistoru a je zapříčiněna samotným principem samokmitajícího měniče. Napětí bočníku vykazuje překmit v řádech stovek milivoltů.

Obrázek 19: Detail zapínacího děje tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na bočníku Rs (3) při jmenovitém vstupním napětí a výstupních parametrech 60 V 10 A

Vypínací děj je rychlejší než zapínací. Pro určení přesné vypínací doby je nutné přesně měřit kolektorový proud. Zde je však průběh dosti zkreslen rušením a není proto možné přesně určit okamžik poklesu na nulovou hodnotu. V průběhu napětí mezi „drain“ a „source“, lze vidět potlačení překmitu, který je natolik charakteristický pro blokující měniče. Obvod s rekuperačním vinutím a „bezindukčním“ kondenzátorem omezující tento překmit tedy obstojně plní svoji funkci. V další fázi je energie překmitu tímto obvodem plně absorbována a dochází k uzavření nulové diody, což způsobuje následné zákmity. Napětí na bočníku opět obsahuje zákmity, které jsou oproti zapínacímu ději přibližně trojnásobné.

Obrázek 20:Detail vypínacího děje tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na bočníku Rs (3) při jmenovitém vstupním napětí a výstupních parametrech 60 V 10 A

Napětí na diodě sekundárního usměrňovače (obrázek 21) vykazuje v oblasti vypínacího děje pouze nepatrný překmit. V oblasti zapínacího děje je překmit zanedbatelný.

Obrázek 21: Detail průběhů napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S (2) a napětí na sekundárních diodách (3) při jmenovitém vstupním napětí a výstupních parametrech 60 V 4 A

Následující průběhy (obrázek 21) jsou zaznamenány těsně před zapůsobení napěťového regulačního obvodu. Obrázek 22 poté vyobrazuje stav po rozběhu regulace, kdy je jasně patrné,

prudké omezení šířky pulzů. Při dané zátěži k dosažení požadovaného výstupního napětí postačuje vstupní střídavé napětí 144 V.

Obrázek 22: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S

(2) a napětí na sekundárním vinutí (3) při vstupním napětí 144 V~ a výstupních parametrech 60 V 2 A před zapůsobením napěťové regulace

Obrázek 23: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S

(2) a napětí na sekundárním vinutí (3) při vstupním napětí 144 V~ a výstupních parametrech 60 V 2 A při zapůsobení napěťové regulace

Během počátečních měření byl odpojen obvod pro omezení strmosti. Bylo tedy provedeno měření po připojení tohoto obvodu. Průběhy jsou zaznamenány níže na obrázku 24. S obvodem pro omezení strmosti se znatelně zvýšily ztráty na hlavním tranzistoru. Obvod zde nejspíše zasahoval do samotné funkce samokmitajícího obvodu. Z tohoto důvodu byl tento obvod při všech následujících měření ponechán odpojen.

Obrázek 24: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S

(2) a napětí na sekundárních diodách (3) při vstupním napětí 100 V~ a výstupních parametrech 60 V 1 A s obvodem pro omezení strmosti

Obrázek 25: Průběhy napětí na tranzistoru CMF10120D - napětí G-S (1), napětí D-S

(2) a napětí na sekundárních diodách (3) při vstupním napětí 100 V~ a výstupních parametrech 60 V 1 A bez obvodu pro omezení strmosti

## Změřená účinnost měniče

Měření bylo provedeno čistě pro měření účinnosti samotného měniče, proto byl obvod napájen přímo stejnosměrným napětím přivedeným přímo do meziobvodu až za částí usměrňovače, vstupního filtru a NTC termistoru.

| Tabulka 2: Měření účinnosti samokmitajícího blokujícího měniče |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | Ud [V] | U2 [V] | I2 [A] | P1 [W] | P2 [W] | η [%] |
| 1 | 301,6 | 60,72 | 2,027 | 139,3 | 123,08 | 88,4 |
| 2 | 293,8 | 60,72 | 5,004 | 332,4 | 303,87 | 91,4 |
| 3 | 283,4 | 60,72 | 9,598 | 632,7 | 582,80 | 92,1 |

Z naměřených hodnot je patrné, že účinnost je největší při maximálním zatížení měniče. Účinnost 92,1 % je pro samokmitající měnič poměrně dobrá. Samozřejmě se započtením účinnosti usměrňovače účinnost zhotoveného obvodu mírně klesne. Hodnota účinnosti však nemusí být konečná. Vyladěním obvodových prvků měniče by mohla být dále zvýšena. Toto již však není náplní této práce.

Zhotovený blokující samokmitající měnič v porovnání s blokujícím měničem s „klasickým“ řídícím obvodem o stejném výkonu dosahuje účinnosti nižší. Měření účinnosti druhého blokujícího měniče je zaznamenáno v tabulce 3. Parametry se mírně liší, ovšem pro hrubé porovnání jsou hodnoty dostačující. Účinnost se liší přibližně o 2 %.

| Tabulka 3: Měření účinnosti blokujícího měniče s „klasickým“ řízením |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | Ud [V] | U2 [V] | I2 [A] | P1 [W] | P2 [W] | η [%] |
| 1 | 306,0 | 61,58 | 10,57 | 691,3 | 650,9 | 94,2 |

# ZÁVĚR

Dle návrhu, který byl náplní semestrálního projektu, byl v rámci diplomové práce s menšími úpravami vyroben samokmitající blokující měnič o výkonu 600 W.

V části realizace byla vytvořena DPS, impulzní transformátor, tlumivka výstupního filtru a tlumivka obvodu potlačující strmost. Vše ve školních podmínkách.

V následující etapě byl tento měnič úspěšně oživen a měřením byla ověřena jeho funkční stránka. Výsledky měření ukázali, že je topologie samokmitajících měničů použitelná i pro daleko vyšší výkony. Toto řešení se používá pro aplikace do 100 W (běžně pro aplikace do 20 W). Změřena byla také účinnost měniče, která bez předřadného usměrňovače dosáhla hodnoty 92,1 %. Měnič o stejném výkonu, řešen v provedení s „klasickým“ regulačním obvodem, dosáhl účinnosti 94,2 %. Hodnota účinnost samokmitajícího měniče by mohla být dalším „vyladěním“ jistě zvýšena, avšak tento úkon nebyl předmětem diplomové práce.

Diplomová práce tedy prokazuje, že je samokmitající blokující měnič o výkonu 600 W realizovatelný a dokáže konkurovat dnes běžně používaným měničům. Mezi jeho hlavní výhody patří jednoduchost, odolnost a nízké výrobní náklady.

# SEZNAM LITERATURY

- IRVING, B.T. a M.M. JOVANOVIC. Analysis and design ofself-oscillating flyback converter. In: APEC. Seventeenth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (Cat. No.02CH37335) [online]. IEEE, 2002, s. 897-903 [cit. 2016-01-03]. DOI: 10.1109/APEC.2002.989350. ISBN 0-7803-7404-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=989350

- PATOČKA, Miroslav. Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice. 1. vyd. V Brně: VUTIUM, 2011, 564 s. ISBN 978-80-214-4003- 6.

- YUEH-RU YANG. Analysis of winding capacitance effects on ringing choke converters. In: 30th Annual Conferenceof IEEE Industrial Electronics Society, 2004. IECON 2004 [online]. IEEE, 2004, s. 1008-1013 [cit. 2016-01-03]. DOI: 10.1109/IECON.2004.1431712. ISBN 0- 7803-8730-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1431712

- PATOČKA, M. Vybrané statě z výkonové elektroniky: Svazek II. Pulzní měniče bez transformátoru[online]. Brno, 2005 [cit. 2016-01-03].

- YIN, Xiangyang. Current-controlled self-oscillating flyback converter with two transistors. USA. 12/935,229. Přihlášeno 3. 2. 2011.

- GROM, M. Experimentální blokující spínaný zdroj 1200 W/ 150 kHz s polovodiči SiC. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. 61 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D..

- ERICKSON, Robert W a Dragan MAKSIMOVIĆ. Fundamentals of power electronics. 2nd ed. Norwell, Mass.: Kluwer Academic, 2001, xxi, 883 s.

# PŘÍLOHY

Obrázek 26: Finální schéma zapojení

Obrázek 27: Horní strana DPS

TRANSFORMER

IMPULZNÍ

TRANSFORMÁTOR

IMPULZNÍ

TRANFORMÁTOR

Impulzní

transformátor

Obrázek 28: Rozmístění součástek na horní straně DPS

Obrázek 29: Spodní strana DPS

Obrázek 30: Rozmístění součástek na spodní straně DPS

Obrázek 31: Experimentální samokmitající blokující zdroj 600 W

| Tabulka 4: Seznam součástek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Hodnota | Pouzdro | Poznámka | Počet |
| C1 | 560u | E10-35 | Elektrolytický kond. | 1 |
| C2 | 1u | 27,5-13×31,5 | Fóliový kondenzátor | 1 |
| C3 | 1n | 15×5×18 | Fóliový kondenzátor | 1 |
| C4 | 1u | 27,5×13×31,5 | Fóliový kondenzátor | 1 |
| C5,C6 | 10u | 27,5×13×31,5 | Fóliový kondenzátor | 2 |
| C7 | 100u | E5-13 | Elektrolytický kond. | 1 |
| C8, C10 | 220n | 0805 | SMD keramický kond. | 2 |
| C9 | - | 0805 | SMD kond. (neosazen) | 1 |
| C11 | 1u/50V | 1206 | SMD keramický kond. | 1 |
| C12, C13 | 22n/400V | - | Svitkový kondenzátor | 2 |
| CX | 330n/630V | XC27B21 | Fóliový kondenzátor | 1 |
| CY1,CY2,CY3 | 10n | Y5V | Keramický kondenzátor | 3 |
| D1,D2,D3,D4 | 1N5400 | DO201-15 | Dioda | 4 |
| D5,D9 | IDH16S60C | TO220ACS | SiC Shottkyho dioda | 2 |
| D6,D7,D8 | C4D0512 | TO220ACS | Dioda | 3 |
| D10 | MURS120T3 | SMB | SMD dioda | 1 |
| F1 | 6A | F-003/A | Držák pojistky | 1 |
| LF | - | Toroidní jádro | Tlumivka výst. filtru | 1 |
| LF1 | - | Toroidní jádro | Tlumivka vst. filtru | 1 |
| LF2 | - | EE jádro | Tlumivka tlum. obvodu | 1 |
| OC1 | PC817B | DIL04 | Optočlen | 1 |
| Q1 | BC817 | SOT23-BEC | NPN SMD tranzistor | 1 |
| R0 | 1_NTC | 1416 | NTC termistor | 1 |
| R1 | 100k | R0805 | SMD rezistor | 1 |
| R2 | 4,3k | R0805 | SMD rezistor | 1 |
| R3 | 3k3 | 0207/10 | Rezistor | 1 |
| R4,R5 | 1k | R0805 | SMD rezistor | 2 |
| R6 | 470R | R0805 | SMD rezistor | 1 |
| R7 | 0R | R0805 | SMD rezistor | 1 |
| R8 | 75R | R0805 | SMD rezistor | 1 |
| R9 | 1k | 0207/10 | Rezistor | 1 |
| R10 | 47R | R0805 | SMD rezistor | 1 |
| RS,RS1 | 0R1 | 0411/15 | Rezistor | 2 |
| RST,RST1 | 1M | R1206 | SMD rezistor | 2 |
| RST2 | 220k | 0207/10 | Rezistor | 1 |
| S1 | CMF10120D | TO-247-3 | SiC MOSFET tranzistor | 1 |
| U1 | TL431 | TO92 | Napěťový regulátor | 1 |
| ZD1 | BZV55C20 | DO35 | Zenerova dioda | 1 |
| ZD2, ZD3 | BZV55C12, 5 | SOD80C | SMD Zenerova dioda | 2 |